МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

"МИРЭА - Российский технологический университет"

РТУ МИРЭА

Институт искусственного интеллекта (ИИИ)

Кафедра Промышленной информатики (ПИ)

ОТЧЕТ
ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №1.6

по дисциплине

«Информатика»

| Выполнил студент группы ИКБО-18-25 |  | Курилов А.И. |
| --- | --- | --- |
| Принял ассистент каф. ПИ |  | Беднов Г.А, |

Практическую работу выполнил		 «2»_марта_2026 г.

«Зачтено» 	«2»_марта_2026 г.

Москва 2026

Тема: «СДНФ, СКНФ»

Цель работы:

- Изучить методы построения логических функций в совершенной дизъюнктивной нормальной форме (СДНФ) и совершенной конъюнктивной нормальной форме (СКНФ).

- Научиться восстанавливать таблицы истинности для логических функций от четырёх переменных на основе 16-теричных значений.

- Освоить запись и анализ логических функций в форме СДНФ и СКНФ.

- Применить полученные знания для построения комбинационных схем с использованием СДНФ и СКНФ в цифровых системах.

Задание №1.

Вариант 15: 𝐹(𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑) = 𝐶4𝐸316

В двоичной системе 1100 0100 1110 00112

| a | b | c | d | F(a, b, c, d) | СДНФ | СКНФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | abcd |  |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | abcd |  |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | a+b+c+d |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | a+b+c+d |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | a+b+c+d |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | abcd |  |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | a+b+c+d |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | a+b+c+d |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | abcd |  |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | abcd |  |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | abcd |  |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | a+b+c+d |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | a+b+c+d |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | a+b+c+d |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | abcd |  |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | abcd |  |

Задание №2.

FСДНФ=abcd+abcd+abcd+abcd+abcd+abcd+abcd+(abcd)

FСКНФ=(a+b+c+d)(a+b+c+d)(a+b+c+d)(a+b+c+d)(a+b+c+d)(a+b+c+d)(a+b+c+d)(a+b+c+d)

Задание №3.

Формула Excel для СДНФ:

=ИЛИ(И(НЕ(A2);НЕ(B2);НЕ(C2);НЕ(D2));И(НЕ(A2);НЕ(B2);НЕ(C2);D2);И(НЕ(A2);B2;НЕ(C2);D2);И(A2;НЕ(B2);НЕ(C2);НЕ(D2));И(A2;НЕ(B2);НЕ(C2);D2);И(A2;НЕ(B2);C2;НЕ(D2));И(A2;B2;C2;НЕ(D2));И(A2;B2;C2;D2))

Формула Excel для СКНФ:

=И(ИЛИ(A2;B2;НЕ(C2);D2);ИЛИ(A2;B2;НЕ(C2);НЕ(D2));ИЛИ(A2;НЕ(B2);C2;D2);ИЛИ(A2;НЕ(B2);НЕ(C2);D2);ИЛИ(A2;НЕ(B2);НЕ(C2);НЕ(D2));ИЛИ(НЕ(A2);B2;НЕ(C2);НЕ(D2));ИЛИ(НЕ(A2);НЕ(B2);C2;D2);ИЛИ(НЕ(A2);НЕ(B2);C2;НЕ(D2)))

Как видно по таблице истинности, схема работает корректно.

Вывод: в ходе работы я освоил две основные формы записи логических функций — СДНФ и СКНФ. Научился строить по ним таблицы истинности для четырёх переменных и применять эти знания для создания комбинационных схем.

Ответы на вопросы

- СДНФ функция равна 1 (это сумма произведений), а в СКНФ — 0 (это произведение сумм).

- Они приводят любую логическую функцию к единому стандарту, что упрощает её анализ и создание схем.

- СДНФ удобна, если нужно ловить единицы на выходе, а СКНФ — если нужно ловить нули.

- Логические функции в Excel:

  - И (AND): истина, только когда все условия верны.

  - ИЛИ (OR): истина, если верно хотя бы одно условие.

  - НЕ (NOT): меняет "да" на "нет" и наоборот.

- Чтобы не собирать схему с ошибками — проще проверить исходные данные до начала сборки, чем искать проблему потом.