МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

"МИРЭА - Российский технологический университет"

РТУ МИРЭА

Институт искусственного интеллекта (ИИИ)

Кафедра Промышленной информатики (ПИ)

ОТЧЕТ
ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №2.4

по дисциплине

«Информатика»

| Выполнил студент группы ИКБО-18-25 |  | Курилов А.И. |
| --- | --- | --- |
| Принял ассистент каф. ПИ |  | Беднов Г.А, |

Практическую работу выполнил		 «__»_______2026 г.

«Зачтено» 	«__»_______2026 г.

Москва 2026

Тема: «Комбинационные устройства»

Цель работы: изучение функциональных характеристик основных комбинационных устройств (КУ); освоение построения логических схем с КУ.

Задание №1:

Спроектировать и проанализировать четырехразрядный дешифратор.

1. Постройте таблицу истинности для четырехразрядного

дешифратора.

2. Составьте логические уравнения для каждого из выходов.

Y0=X3⋅X2⋅X1⋅X0

Y1=X3⋅X2⋅X1⋅X0

Y2=X3⋅X2⋅X1⋅X0

Y3=X3⋅X2⋅X1⋅X0

Y4=X3⋅X2⋅X1⋅X0

Y5=X3⋅X2⋅X1⋅X0

Y6=X3⋅X2⋅X1⋅X0

Y7=X3⋅X2⋅X1⋅X0

Y8=X3⋅X2⋅X1⋅X0

Y9=X3⋅X2⋅X1⋅X0

Y10=X3⋅X2⋅X1⋅X0

Y11=X3⋅X2⋅X1⋅X0

Y12=X3⋅X2⋅X1⋅X0

Y13=X3⋅X2⋅X1⋅X0

Y14=X3⋅X2⋅X1⋅X0

Y15=X3⋅X2⋅X1⋅X0

3. Разработайте схему дешифратора.

4. Проанализируйте схему. Возможна ли ее оптимизация с целью

уменьшения количества используемых логических элементов?

Оптимизация схемы возможна за счет модульной сборки из более простых дешифраторов меньшей разрядности и использования более эффективных логических выражений. Также можно уменьшить число выходных комбинаций.

Задание №2. Реализовать логику 2-битного демультиплексора с четырьмя выходами на основе базовых логических элементов AND и NOT. Логические уравнения подобного демультиплексора:

Y0=D⋅X2 X1

Y1=D⋅X2 X1

Y2=D⋅X2 X1

Y3=D⋅X2 X1

Представьте результаты в виде схемы и таблицы истинности, подтверждающей правильность работы демультиплексора.

Схема

Таблица истинности

Задание №3. Реализовать логику одноразрядного сумматора. Для реализации полного одноразрядного сумматора необходимо учесть перенос из младшего разряда (P0). В отчет включите результаты моделирования, логические уравнения и таблицы истинности.

Реализуем схему одноразрядного сумматора с четырьмя выходами. Добавляем три переключателя X1 (A), X2 (B), X3 (Cin). Устанавливаем первый логический элемент XOR. Подаём на него сигналы X1 и X2. Теперь установим второй элемент XOR. Подключаем к нему выход первого XOR и вход переноса X3. Выход второго элемента XOR является выходом суммы Y1. Размещаем три элемента “И” и подключаем их к попарно взятым сигналам A, B и Cin. Затем ставим два OR и подключаем к ним выходы всех элементов AND. Выход второго элемента OR является выходом переноса Y2.

Составим таблицу истинности для схемы:

Логическая формула для одноразрядного сумматора:

Y1 = X1 ⊕ X2 ⊕ X3

Y2 = X1·X2 + X1·X3 + X2·X3

Вывод: в ходе выполнения практической работы были изучены функциональные характеристики основных комбинационных устройств (КУ), а также были освоены построения логических схем с КУ.

Ответы на вопросы

1. Что такое дешифратор?

Дешифратор — это комбинационное устройство со входами и  выходам, ключевая задача которого — преобразовать двоичный код на входах в единственный активный сигнал на одном из выходов. На выходе маркируется именно то число, которое кодируется входным словом. Другие выходы находятся в неактивном состоянии. Таким образом, дешифратор преобразует параллельный двоичный код в позиционную форму с однимактивным выходом.

2. Что такое мультиплексор/демультиплексор?

Мультиплексор — это устройство, которое выбирает один из нескольких входных сигналов по комбинации адресных входов и передает его на единый выход. Он фактически "объединяет" несколько входов в один сигнал, выбираемый адресом.

Демультиплексор — обратное устройство мультиплексору. Он принимает один входной сигнал и в зависимости от адресных входов направляет этот сигнал на один из нескольких выходов, распределяя его по разным линиям.

Они широко используются для управления потоками данных и оптимизации количества линий связи в цифровых системах.

3. Что такое сумматор? Какие типы сумматоров бывают?

Сумматор — цифровое устройство, предназначенное для сложения двоичных чисел. Типы сумматоров:

Полусумматор: складывает два однобитных числа. Имеет два входа (A и B) и два выхода — сумма и перенос.

Полный сумматор: складывает два однобитных числа и перенос из предыдущего младшего разряда. Имеет три входа (A, B, перенос с прошлого разряда) и два выхода (сумма и перенос в следующий разряд).

Последовательный сумматор: складывает многоразрядные числа по одному разряду за разрядом, используя перенос между разрядами последовательно.

Параллельный сумматор: складывает все разряды одновременно, что ускоряет операцию по сравнению с последовательным.

Сумматоры являются базовыми элементами арифметических устройств цифровых систем.