МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

"МИРЭА - Российский технологический университет"

РТУ МИРЭА

Институт искусственного интеллекта (ИИИ)

Кафедра Промышленной информатики (ПИ)

ОТЧЕТ
ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №2.6

по дисциплине

«Информатика»

| Выполнил студент группы ИКБО-18-25 |  | Курилов А.И. |
| --- | --- | --- |
| Принял ассистент каф. ПИ |  | Беднов Г.А, |

Практическую работу выполнил		 «__»_______2026 г.

«Зачтено» 	«__»_______2026 г.

Москва 2026

Тема: «Исследование счетчиков»

Цель работы: изучение структуры и исследование работы суммирующих и вычитающих счетчиков; изучение способов изменения коэффициента пересчета счетчиков; исследование работы счетчиков с коэффициентом пересчета, отличным от 2n.

Задание №1. Собрать схемы счетчиков.

Соберем схему суммирующего счетчика. Сначала разместим генератор тактовых импульсов (Clock) и три D-триггера, образующие три разряда счетчика. В каждом триггере соединим инверсный выход (Q̅) с его входом D. Благодаря этому триггер меняет своё состояние на противоположное каждый раз, когда на его тактовый вход приходит импульс. Выход Q первого триггера подключим к тактовому входу второго, а выход Q второго — к тактовому входу третьего. Следующий триггер переключается только тогда, когда предыдущий переходит из 1 в 0 — то есть в момент своего "переполнения". К прямым выходам Q всех трёх триггеров добавим лампочки (индикаторы), чтобы видеть, какое число в двоичном коде сейчас "набрал" счётчик.

Теперь соберем схему вычитающего счетчика. Снова разместим Clock и три D-триггера. Тактовый генератор соединим с первым триггером. Вход D каждого триггера подключён к его собственному выходу Q, а для передачи такта на следующий разряд используется инверсный выход (Q̅). Это приводит к тому, что с каждым импульсом значение на выходах Q последовательно уменьшается. Это уменьшение наглядно отображается на подключённых к выходам световых индикаторах.

Задание №2. Зарисуйте временные диаграммы для предложенных схем.

Вывод: в ходе выполнения практической работы были изучены структуры и исследование работы суммирующих и вычитающих счетчиков, способы изменения коэффициента пересчета счетчиков, а также была исследована работа счетчиков с коэффициентом пересчета, отличным от 2n.