Задание №1.

Таблица истинности:

| Входы | Выходы |
| --- | --- |
| D0 | Y3 = 0, Y2 = 0, Y1 = 0, Y0 = 0 |
| D1 | Y3 = 0, Y2 = 0, Y1 = 0, Y0 = 1 |
| D2 | Y3 = 0, Y2 = 0, Y1 = 1, Y0 = 0 |
| D3 | Y3 = 0, Y2 = 0, Y1 = 1, Y0 = 1 |
| D4 | Y3 = 0, Y2 = 1, Y1 = 0, Y0 = 0 |
| D5 | Y3 = 0, Y2 = 1, Y1 = 0, Y0 = 1 |
| D6 | Y3 = 0, Y2 = 1, Y1 = 1, Y0 = 0 |
| D7 | Y3 = 0, Y2 = 1, Y1 = 1, Y0 = 1 |
| D8 | Y3 = 1, Y2 = 0, Y1 = 0, Y0 = 0 |
| D9 | Y3 = 1, Y2 = 0, Y1 = 0, Y0 = 1 |
| D10 | Y3 = 1, Y2 = 0, Y1 = 1, Y0 = 0 |
| D11 | Y3 = 1, Y2 = 0, Y1 = 1, Y0 = 1 |
| D12 | Y3 = 1, Y2 = 1, Y1 = 0, Y0 = 0 |
| D13 | Y3 = 1, Y2 = 1, Y1 = 0, Y0 = 1 |
| D14 | Y3 = 1, Y2 = 1, Y1 = 1, Y0 = 0 |
| D15 | Y3 = 1, Y2 = 1, Y1 = 1, Y0 = 1 |

Логические уравнения:

- Y3 = D15 + D14 + D13 + D12 + D11 + D10 + D9 + D8

- Y2 = D15 + D14 + D13 + D12 + D7 + D6 + D5 + D4

- Y1 = D15 + D14 + D11 + D10 + D7 + D6 + D3 + D2

- Y0 = D15 + D13 + D11 + D9 + D7 + D5 + D3 + D1

По полученным логическим уравнениям спроектируем схему шифратора:

Анализ схемы и её оптимизация:

Схема уже является минимальной по количеству используемых логических операций (4 функции ИЛИ). Дальнейшее сокращение элементов невозможно без потери разрядности или изменения логики работы.

Задание №2.

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 | Y2 | Y1 | Y0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | X | X | X | X | X | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | X | X | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | X | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |

Где D7 – высший приоритет, D0 – низший приоритет, X – любое значение (0 или 1).

Логические уравнения:

Y2=D7+D6+D5+D4

Y1=D5∙D4∙D7+D6+D3+D2

Y0=D6∙D4∙D2∙D7+D5+D7+D5+D3+D1

Спроектируем схему трёхразрядного шифратора с приоритетом:

Принцип действия: если на входах D0-D7 активны несколько входов, например D3 и D6, приоритетный шифратор проигнорирует D3 и выведет двоичный код числа 6 (1102 в инверсном виде, т. е. 0012).

Оптимизация…

Задание №3.

Вариант 15. F1 = C5DE16; F2 = E97616; F3 = F83D16; F4 = 573716

- Восстановите таблицу истинности по функциям, выданным согласно варианту.

- Разработайте схему преобразователя кодов, в том числе используя созданный шифратор.

- Подключите ко входным и выходным комбинациям схемы семисегментные дисплеи.

В отчет включите все результаты моделирования, логические уравнения и таблицы истинности.

| a | b | c | d | F1 | F2 | F3 | F4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |

F1=bc+abd+abd+abd+ac

F2=aсd+acd+acd+abcd+abc+abd+abc

Для F3:

| f |  | cd |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 00 | 01 | 10 | 11 |
| ab | 00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 01 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 |

F3=ab+bc+abd+bcd=bad+cd+b(a+c)

Для F4:

| f |  | cd |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 00 | 01 | 10 | 11 |
| ab | 00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|  | 01 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|  | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 |

F4=ad+bd+bc+ac=ca+b+da+b