МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

"МИРЭА - Российский технологический университет"

РТУ МИРЭА

Институт искусственного интеллекта (ИИИ)

Кафедра Промышленной информатики (ПИ)

ОТЧЕТ
ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №3.2

по дисциплине

«Информатика»

| Выполнил студент группы ИКБО-18-25 |  | Курилов А.И. |
| --- | --- | --- |
| Принял ассистент каф. ПИ |  | Беднов Г.А, |

Практическую работу выполнил		 «13»_апреля _2026 г.

«Зачтено» 	«13»_апреля_2026 г.

Москва 2026

Тема: «Универсальные логические модули»

Цель работы: ознакомится с концепцией LUT как универсального логического модуля; применить LUT для реализации булевых функций и комбинационных устройств; реализовать универсальный преобразователь кодов на основе шифратора и дешифратора.

Задание №1.

Дана функция алгебры логики, согласно варианту 15:

𝑓 = (𝑏 ∧ 𝑎‾) ∨ (𝑏 ∧ 𝑐‾) ∨ (𝑎‾ ∧ 𝑐‾) ∨ (𝑎 ∧ 𝑐 ∧ 𝑏‾)

Восстановим её таблицу истинности:

| abc | f |
| --- | --- |
| 000 | 1 |
| 001 | 0 |
| 010 | 1 |
| 011 | 1 |
| 100 | 0 |
| 101 | 1 |
| 110 | 1 |
| 111 | 0 |

Построим схему программируемой логики и запрограммируем её значениями:

Схема доступна по ссылке https://simulator.io/board/Z9QOHFOfW3/1

Задание №2.

Дано преобразование трёхразрядных кодов в трёхразрядные коды, согласно варианту 15:

| A2 | A1 | A0 | B2 | B1 | B0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

Построим схему преобразователя кодов и занесём в неё управляющую последовательность:

Схема доступна по ссылке https://simulator.io/board/Z9QOHFOfW3/5

Ответы на вопросы

- LUT — это таблица истинности в виде ячеек памяти. Она выдает готовый результат по комбинации входных сигналов (адресу), не вычисляя функцию на лету. Например, 4-входовый LUT может реализовать любую логическую функцию от четырех переменных.

- Программная логика строится на архитектуре, где связи и функции блоков не фиксированы при производстве, а настраиваются пользователем. Компоненты содержат те самые LUT и триггеры для хранения состояния, а провода соединяют блоки между собой в нужную схему.

- Преобразователь кодов создается на базе:

- ПЗУ (ROM): адрес — входной код, данные — выходной.

- Комбинационной логики: через базовые логические блоки (И, ИЛИ, НЕ).

- Мультиплексоров: входной код управляет тем, какой сигнал пройдет на выход.