МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

"МИРЭА - Российский технологический университет"

РТУ МИРЭА

Институт искусственного интеллекта (ИИИ)

Кафедра Промышленной информатики (ПИ)

ОТЧЕТ
ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №3.5

по дисциплине

«Информатика»

| Выполнил студент группы ИКБО-18-25 |  | Курилов А.И. |
| --- | --- | --- |
| Принял ассистент каф. ПИ |  | Беднов Г.А, |

Практическую работу выполнил		 «__»_______2026 г.

«Зачтено» 	«__»_______2026 г.

Москва 2026

Тема: «Цифровой компаратор»

Цель работы: освоение принципов построения цифровых компараторов; изучение режимов работы цифровых компараторов; ознакомление с принципом работы цифровых компараторов; исследование влияния управляющих сигналов на работу цифровых компараторов.

Задание. Собрать схемы логических функций. Составить таблицы истинности для предложенных схем.

Соберём схему из рис. 2б в теоретической части:

Экспериментальным путём составим таблицу истинности к ней:

| ai | bi | yi |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

Теперь соберём схему из рис. 2в:

Таблица истинности данной схема получается следующая:

| ai | bi | ai>bi | ai=bi | ai<bi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |

Вывод: в ходе выполнения работы освоены принципы построения и работы цифровых компараторов. Экспериментально подтверждены таблицы истинности для схем сравнения, установлено влияние входных сигналов на выходные значения. Полученные навыки позволяют анализировать работу логических схем, сравнивать одноразрядные и многоразрядные двоичные числа.

Ответы на контрольные вопросы

1. Объясните структуру и режимы работы цифрового компаратора? Цифровой компаратор – устройство для сравнения двух чисел А и В одинаковой разрядности. Структурно может состоять из одноразрядных схем сравнения (рис. 2б, 2в) и иметь входы расширения (АВ) для наращивания разрядности. Режимы работы: определение равенства (А=В) или неравенства (А>В, А<В). Результат выдается в виде логического сигнала на соответствующих выходах.

2. Для чего нужны цифровые компараторы? Цифровые компараторы нужны для сравнения двух двоичных или двоично-десятичных чисел одинаковой разрядности. Они позволяют установить, равны ли числа, а если не равны – то какое из них больше.

3. Из каких логических элементов состоит компаратор? Компаратор состоит из логических элементов, реализующих функции, например:

- aibi+aibi – для определения равенства разрядов;

- на основе уравнений типа aibi​​ и т.п. для определения неравенства, а также базовые логические элементы.

4. По какому принципу сравниваются многоразрядные числа? Сначала сравниваются старшие разряды. Если они различны – результат определяется ими. Если равны – переходят к сравнению следующих (младших) разрядов, и так далее. Для наращивания разрядности используется каскадное или параллельное включение микросхем с подачей сигналов на входы расширения (А>В, А=В, А<В).