МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

"МИРЭА - Российский технологический университет"

РТУ МИРЭА

Институт искусственного интеллекта (ИИИ)

Кафедра Промышленной информатики (ПИ)

ОТЧЕТ
ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №5.8

по дисциплине

«Информатика»

| Выполнил студент группы ИКБО-18-25 |  | Курилов А.И. |
| --- | --- | --- |
| Принял ассистент каф. ПИ |  | Беднов Г.А, |

Практическую работу выполнил		 «1»_июня_2026 г.

«Зачтено» 	«1»_июня_2026 г.

Москва 2026

Тема: «Корректирующие коды. Коды Хэмминга.»

Цель работы: изучение принципов помехоустойчивого кодирования и методов обнаружения и исправления ошибок при передаче данных с помощью корректирующих кодов Хемминга.

Задание. Возьмите код согласно вашему списку в группе и произведите кодировку в коде Хемминга. Внесите в полученный код ошибку и произведите декодирование, с последующим обнаружением ошибки.

Вариант 15: 0011011011001011 (ошибка в бите 7)

№1. Кодирование сообщения

Контрольные биты размещаются на позициях, равных степеням двойки. Для 16 информационных бит понадобится 5 контрольных бит. Всего в кодовом слове будет 16+5=21.

Заполним таблицу, оставив контрольные биты пустыми:

Каждый контрольный бит отвечает за позиции, в двоичной записи которых на соответствующем разряде стоит единица. Используем операцию XOR (сложение по модулю 2) для информационных бит:

r1 (проверяет нечетные позиции: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21) = 0

r2 (проверяет позиции: 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19) = 0

r4 (проверяет позиции: 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 20, 21) = 1

r8 (проверяет позиции: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15) = 1

r16 (проверяет позиции: 17, 18, 19, 20, 21) = 0

Собранное разрешенное кодовое слово: 000101110110010011011

№2. Внесение ошибки

По условию задания искажаем бит под номером 7.

Исходное значение 7-го бита: 1. Значение после искажения: 0.

Полученное ошибочное сообщение: 000101010110010011011

№3. Декодирование и обнаружение ошибки

Для проверки принятого слова обнуляем контрольные позиции (1, 2, 4, 8, 16) и рассчитываем их заново по фактическим информационным битам.

Производим перерасчет новых проверочных бит:

r1’ = 1, r2’ = 1, r4’ = 0, r8’ = 1, r16’ = 0

Сравниваем первоначально принятые контрольные биты с пересчитанными:

| Контрольный бит | Принятый r | Пересчитанный r’ | Несовпадение (Синдром) | Вес (Позиция) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бит 1 | 0 | 1 | Да (1) | 20 = 1 |
| Бит 2 | 0 | 1 | Да (1) | 21 = 2 |
| Бит 4 | 1 | 0 | Да (1) | 22 = 4 |
| Бит 8 | 1 | 1 | Нет (0) | 23 = 0 |
| Бит 16 | 0 | 0 | Нет (0) | 24 = 0 |

Складываем номера позиций, на которых выявилось несовпадение: 1+2+4=7

Синдром указывает на бит под номером 7. Инвертируем его значение обратно: 0 -> 1.

После исправления ошибки получаем исходное закодированное сообщение: 000101110110010011011.

Извлекаем информационные биты с соответствующих позиций, отбрасывая контрольные, и получаем первоначальную комбинацию: 0011011011001011.

Вывод: в ходе выполнения практической работы были изучены принципы помехоустойчивого кодирования и методы обеспечения целостности данных. На примере кода Хемминга успешно реализованы процессы кодирования сообщения, обнаружения искусственно внесенной ошибки и её автоматического исправления. Работа подтвердила высокую эффективность и надежность использования корректирующих кодов для защиты информации от искажений в современных системах связи.

Ответы на вопросы

1. Что такое код Хемминга и для чего он используется? Приведите пример его практического применения.

Код Хемминга представляет собой блочный самокорректирующийся код, предназначенный для автоматического обнаружения и исправления одиночных ошибок, который активно применяется в системах с высокими требованиями к надежности, например, в серверной оперативной памяти с поддержкой ECC (Error-Correcting Code) для защиты данных от случайных аппаратных сбоев.

2. Как определить, в какой позиции произошла ошибка при получении закодированного сообщения? Опишите алгоритм действий.

Алгоритм определения позиции ошибки на стороне получателя заключается в том, что сначала заново рассчитываются все контрольные биты по принятым информационным разрядам, затем они сравниваются с первоначально пришедшими проверочными битами, а номера позиций, в которых выявились несовпадения, просто складываются между собой, давая в сумме точный порядковый номер искаженного бита.

3. Почему контрольные биты размещаются именно в позициях 1, 2, 4, 8, 16? Как это влияет на работу кода?

Контрольные биты размещаются строго на позициях, равных степеням двойки, потому что в двоичной системе счисления эти числа содержат всего одну единицу в своем коде, что обеспечивает математическую независимость проверок и позволяет представить абсолютно любой порядковый номер позиции в виде уникальной суммы степеней двойки, благодаря чему комбинация сработавших проверок четко указывает на один конкретный поврежденный бит.

4. В чем заключается преимущество кода Хемминга перед простыми четными/нечетными проверками? Приведите конкретный пример.

Главное преимущество кода Хемминга перед стандартной проверкой на четность заключается в том, что обычная четность способна лишь констатировать сам факт наличия искажений, вынуждая систему запрашивать повторную отправку пакета, в то время как код Хемминга мгновенно локализует и исправляет одиночную ошибку «на лету» без задержек в передаче данных.

5. Как изменится структура кода Хемминга при увеличении длины исходного сообщения? Опишите процесс расчета новых контрольных битов.

При увеличении длины исходного сообщения структура кода пропорционально удлиняется за счет внедрения дополнительных контрольных бит на позиции следующих степеней двойки (например, 32, 64), количество которых подбирается под новую длину по формуле 2r>=n+r+1, после чего каждый новый проверочный бит рассчитывается по классическому принципу, контролируя свою уникальную группу позиций методом сложения по модулю 2.